# Kafatası Kalınlık ve Histogram Peak Analizi — Teknik Rapor

## 1. Amaç ve Kapsam

Bu script, V4 traşlama algoritmasının geliştirilmesinden önce çalıştırılmış bir veri toplama ve analiz aracıdır. Amacı üçtür:

- Gerçek kafatası kalınlığını piksel cinsinden ölçmek

- Histogram pik mesafelerini (separation) veri setinde sistematik olarak belgelemek

- V3'ün sabit MAX_DEPTH=20 değerinin hangi dilimlerde yetersiz kaldığını tespit etmek

Bu scriptten elde edilen ham veriler, V4'ün FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE tablosunu ve PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40 parametresini doğrudan belirlemiştir. Başka bir deyişle bu script, V4'ün veri güdümlü tasarımının temel taşıdır.

## 2. Piksel Yoğunluk Bantları

Script, BT görüntüsündeki piksel değerlerini dört anatomik banda ayırır:

| Bant | HU Aralığı | Anatomik Karşılık |
| --- | --- | --- |
| Dark | 0–50 | Arka plan, hava, CSF |
| Brain | 51–180 | Beyin dokusu |
| Mid | 181–219 | Geçiş bölgesi |
| White | 220–255 | Kafatası kemiği |

Bu değerler BT fiziğinden gelmektedir. Beyin dokusu 51–180 HU aralığında yoğunlaşır, kafatası kemiği 220 HU'nun üzerindedir. hist_white_pct bu bandın önplan piksellerine oranıdır — düşük değer o dilimde traşlanacak az kafatası olduğu anlamına gelir.

## 3. Arka Plan Eşiği — get_t_bg()

V1'den beri değişmeyen yöntem. Görüntünün dört kenarından 5 piksel kalınlığında çerçeve örneklenir, P99.9 alınır.

python

border = np.concatenate([

img[:5, :].ravel(),    # üst 5 satır

img[-5:, :].ravel(),   # alt 5 satır

img[:, :5].ravel(),    # sol 5 sütun

img[:, -5:].ravel()    # sağ 5 sütun

])

t_bg = int(np.percentile(border, 99.9))

Veri setinde tüm slice'larda t_bg=0 çıkmaktadır; kenarlarda hiç gürültü yoktur.

## 4. Gerçek Kafatası Kalınlığı Ölçümü — measure_skull_thickness_rays()

### 4.1. Neden Gerekli?

V3'te MAX_DEPTH = max(8, int(√non_bg_pixels × 0.06)) formülü kullanılıyordu — bu değer tahmini ve görüntü içeriğine kör bir hesaptı. Gerçek kafatası kalınlığı ölçülmemişti. Bu fonksiyon ilk kez gerçek kalınlığı piksel cinsinden ölçüyor.

### 4.2. Ağırlık Merkezi

python

ys, xs = np.where(fg_mask)

cy, cx = int(ys.mean()), int(xs.mean())

Önplan maskesindeki tüm True piksellerin koordinat ortalaması = beynin merkezi. Tüm ışınlar buradan gönderilir.

Örnek: Beyin pikselleri ağırlıklı olarak (200–320, 180–340) aralığındaysa → merkez ≈ (260, 260).

### 4.3. 36 Yönde Işın Tarama

python

angles = np.linspace(0, 2π, 36, endpoint=False)

# Her 10° bir ışın: 0°, 10°, 20°, ..., 350°

36 yön seçilmesinin nedeni: kafatası her yönde farklı kalınlıkta olabilir. Tek yön veya 4 yön ölçüm, asimetrik kafataslarında yanıltıcı olurdu. 36 yön istatistiksel olarak güvenilir dağılım sağlar.

### 4.4. Adım 1 — Önplan Sınırını Bul

python

for r in range(1, max(h, w)):

ny = int(cy + r * dy)

nx = int(cx + r * dx)

if ny<0 or ny>=h or nx<0 or nx>=w:

fg_end_r = r - 1; break

if not fg_mask[ny, nx]:

fg_end_r = r - 1; break

Merkezden dışa doğru yürü. Önplan bitti (fg_mask=False) veya görüntü sınırına ulaşıldı → fg_end_r bulundu. Bu nokta kafatası+beyin bölgesinin dış sınırı.

Somut örnek — sağa doğru ışın (dy=0, dx=1):

Merkez: (256, 256)

r=1  → (256,257) fg=True  → devam

r=2  → (256,258) fg=True  → devam

...

r=89 → (256,345) fg=True  ← SON ÖNPLAN PİKSELİ

r=90 → (256,346) fg=False → fg_end_r = 89

### 4.5. Adım 2 — Dıştan İçe Kafatası Bloğunu Ölç

python

for r in range(fg_end_r, 0, -1):   # dıştan içe

val = img[ny, nx]

if val >= t_white:

if white_start is None:

white_start = r         # kafatası başladı

else:

if white_start is not None:

white_end = r; break    # kafatası bitti

thickness = white_start - white_end

Somut örnek:

r=89 → img=8   (arka plan, atlıyoruz zaten fg içindeyiz)

r=85 → img=240 → white_start=85 (kafatası başladı)

r=80 → img=245 → devam

r=75 → img=238 → devam

r=70 → img=140 → white_end=70  (beyin başladı, dur)

Kalınlık = 85 - 70 = 15 piksel

### 4.6. 36 Yönden İstatistik

Tüm yönlerden toplanan kalınlık değerlerinin istatistikleri:

python

return {

'skull_thickness_mean':   float(t.mean()),

'skull_thickness_p90':    float(np.percentile(t, 90)),

'skull_thickness_max':    float(t.max()),

...

}

P90 en kritik değer. V4'ün FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE bu değerden türetildi: P90 × 1.2 = MAX_DEPTH. %20 güvenlik marjı eklendi.

## 5. Histogram Peak Tespiti — find_peaks_twhite()

### 5.1. Savitzky-Golay Düzleştirme

python

hist_s = savgol_filter(hist.astype(float),

window_length=11, polyorder=2)

hist_s = np.maximum(hist_s, 0)

Kayan ortalamadan farklı olarak Savitzky-Golay, her pencere için 2. derece polinom fit eder — pik konumları ve yükseklikleri çok daha iyi korunur.

Karşılaştırma:

Ham:          [100, 2000, 3000, 2500, 100]  ← beyin tepesi

Kayan ort.:   [420, 1020, 1720, 1720, 900]  ← tepe ezildi (3000→1720)

Savgol:       [95,  1980, 3010, 2490, 105]  ← tepe korundu (3000→3010)

np.maximum(hist_s, 0) → Savgol bazen negatif değer üretir (polinom sıfır geçişleri). Negatif piksel sayısı anlamsız — sıfırla.

### 5.2. Pik Bulma ve %3 Filtresi

python

min_height = hist_s.max() * 0.03

peak_indices, props = find_peaks(hist_s, height=min_height, distance=20)

Histogramın en yüksek noktasının %3'ünden kısa tepeler gürültü/artefakt — elenir.

Örnek:

hist_s.max() = 17800 (beyin tepesi)

min_height   = 534

HU 120 → 17800 → 17800 > 534 ✓ GEÇER (beyin tepesi)

HU 155 →  1400 →  1400 > 534 ✓ GEÇER (küçük artefakt)

HU 175 →   520 →   520 < 534 ✗ ELENDİ

HU 240 →  7300 →  7300 > 534 ✓ GEÇER (kafatası tepesi)

### 5.3. En Yüksek 2 Pik — 40 HU Zorunluluğu

python

peak_heights = hist_s[peak_indices]

sorted_peaks = peak_indices[np.argsort(peak_heights)[::-1]]

selected = [sorted_peaks[0]]   # en yüksek pik

for p in sorted_peaks[1:]:

if abs(p - selected[0]) >= 40:

selected.append(p); break

argsort → küçükten büyüğe sıralama indeksleri. [::-1] → tersine çevir, büyükten küçüğe. peak_indices[...] → indeksleri konumlara dönüştür.

Somut örnek:

peak_indices  = [120, 155, 240]

peak_heights  = [17800, 1400, 7300]

argsort       = [1, 2, 0]      (1400 en küçük, 17800 en büyük)

[::-1]        = [0, 2, 1]      (büyükten küçüğe)

sorted_peaks  = [120, 240, 155] (konumlar, büyükten küçüğe yükseklik)

selected = [120]

p=240: |240-120| = 120 ≥ 40 → SEÇ, break

low_peak=120 (beyin), high_peak=240 (kafatası)

40 HU neden? Bu analiz scripti çalıştırılmadan önce separation değerlerinin dağılımı bilinmiyordu. Script çalıştırıldıktan sonra median separation'ın 15 HU olduğu görüldü — 40 HU eşiği bu veri seti için fazla kısıtlayıcı olduğu ortaya çıktı (V4'ün kritik bulgularından biri).

### 5.4. Vadi = t_white

python

valley_region = hist_s[low_peak:high_peak + 1]

valley_offset = int(np.argmin(valley_region))

valley_idx    = low_peak + valley_offset

t_white_peak  = int(centers[valley_idx])

İki pik arasındaki minimum nokta = en iyi ayırma noktası. centers kullanılmasının nedeni: bin indeksini gerçek HU değerine çevirmek (centers[180] = 180.5 → int → 180).

### 5.5. V3 Eski Yöntemi ile Karşılaştırma

Aynı slice üzerinde hem yeni yöntem (find_peaks) hem V3'ün eski yöntemi (150–230 sabit pencere, argmin) çalıştırılır:

python

t_white_diff = t_white_peak - t_white_v3_old

Bu fark büyükse iki yöntem çok farklı karar veriyor demektir. Hangisi daha doğru? skull_thickness_mean ile karşılaştırılarak anlaşılır.

## 6. analyze_image() — Tek Görüntü Orkestratörü

Her PNG için şu sırayla çalışır:

Görüntüyü oku (PIL)

↓

t_bg → fg_mask → fg_pct → slice_class

↓

4 bant yüzdesi (dark/brain/mid/white)

↓

V3 max_depth formülü (karşılaştırma için)

↓

find_peaks_twhite → t_white_new + t_white_old

↓

measure_skull_thickness_rays → 36 yönde gerçek kalınlık

↓

tirable_new vs tirable_old

↓

Hepsini tek dict'te topla → Excel satırı

tirable_new ve tirable_old karşılaştırması:

python

tirable_new = int((img >= t_white_new).sum())

tirable_old = int((img >= t_white_v3_old).sum())

Yeni t_white=195, eski t_white=234 olduğunda:

tirable_new = img >= 195 → 15.000 piksel

tirable_old = img >= 234 →  8.000 piksel

Fark: 7.000 piksel

Eğer gerçek kafatası pikseli 12.000 ise yeni yöntem daha doğru, eğer 6.000 ise yeni yöntem fazla silecek demektir.

## 7. Fallback Mekanizması

Histogram analizi başarısız olduğunda _peak_fallback() devreye girer:

python

t_white = max(225, int(0.92 * img_max))

V2'nin güvenli formülü. Üç tetikleyici durum:

| Durum | Neden | fallback_reason |
| --- | --- | --- |
| fg_pixels < 10 | Çok az piksel | insufficient_pixels |
| Pik sayısı < 2 | Net tepe oluşmamış | less_than_2_peaks |
| Ayrım < 40 HU | Tepeler çok yakın | peaks_too_close |

Fallback durumunda tüm pik alanları 0 yazılır — Excel'de bu değeri filtrelerek "histogram analizi başarısız" slice'lar kolayca bulunur.

## 8. Excel Çıktısı — 5 Sheet

| Sheet | İçerik |
| --- | --- |
| Tüm Dilimler | Her slice için tüm metrikler |
| Hasta Özeti | Hasta bazlı ortalamalar, fallback sayısı |
| Dilim Sınıfı Özeti | very_thin/thin/normal bazlı özet |
| En Büyük Derinlik Açığı | V3 en çok yetersiz kalan 50 slice |
| Fallback Dilimler | Peak tespiti başarısız olanlar |

## 9. Kritik Bulgular

### 9.1. V3 MAX_DEPTH Yetersizliği

python

valid['depth_gap'] = valid.skull_thickness_mean - valid.v3_max_depth

valid['depth_insufficient'] = valid.depth_gap > 0

Bulgu: Dilimlerin %37.8'inde skull_thickness_mean > v3_max_depth. V3 kafatasını bitirmeden duruyordu.

Somut örnek:

Hasta 08, slice 0056:

skull_thickness_mean = 23 px   (gerçek kafatası kalınlığı)

v3_max_depth         = 13 px   (V3'ün izin verdiği derinlik)

depth_gap            = 10 px   (V3 bu kadar eksik kaldı)

Sonuç: 10 piksel beyaz artık kalıyordu

Bu bulgu V4'ün FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE tablosunu motive etti: P90 kalınlık değerlerine %20 marj eklenerek gerçek kalınlıkları karşılayan dinamik tablo oluşturuldu.

### 9.2. FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE Nasıl Türetildi?

Dilim sınıfı bazında skull_thickness_p90 değerleri hesaplanıp %20 marj eklendi:

| fg_pct grubu | skull_thickness_p90 | ×1.2 | V4 MAX_DEPTH |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤2% (very_thin) | 20.9 px | 25.1 | 25 |
| ≤5% (thin low) | 39.5 px | 47.4 | 47 |
| ≤8% (thin high) | 57.3 px | 68.8 | 69 |
| ≤15% (normal low) | 61.7 px | 74.0 | 74 |
| ≤25% (normal mid) | 92.9 px | 111.5 | 111 |
| ≤35% (normal big) | 122.2 px | 146.6 | 147 |

V3 ile karşılaştırma: V3'te tüm gruplarda max_depth 8–20 px arasındaydı. V4'te 25–147 px arası dinamik. Bu sayede V4'te hiç silinmeyen slice sayısı 36'dan 9'a indi.

### 9.3. Histogram Peak Separation Dağılımı

Bu scriptin en kritik bulgularından biri: veri setinde median peak separation = 15 HU.

Beklenti (literatür):  ~40–80 HU ayrım

Gerçek (bu veri seti): ~15 HU ayrım (medyan)

Neden bu kadar düşük? Bu veri setindeki hastaların beyin ve kafatası yoğunlukları birbirine yakın. Beyin tepesi ~110 HU, kafatası tepesi ~125 HU — aralarında yalnızca 15 HU. Bu örtüşme:

- V3'ün geniş boşluk sorununu açıklıyor (beyin tepesi düşük HU'da, kafatası tepesi 220+ HU'da değil)

- V4'ün PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40 parametresinin bu veri setinde çok yüksek olduğunu gösteriyor

### 9.4. Fallback Oranı ve Nedenleri

peaks_too_close (separation < 40 HU) en yaygın fallback nedeni. Bu bulgu V4'ün %99.8 fallback kullandığını önceden tahmin ediyordu — ancak parametre düzeltilmedi.

## 10. Önerilen Çözümler

### Çözüm 1 — Separation Eşiğini Düşür

Sorun: PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40 bu veri setinde çok yüksek. Median separation=15.

Çözüm: Bu scriptin çıktısından veri setine özgü eşik belirle:

python

# Bu scriptten elde edilen değer:

separation_p25 = 15   # piksellerin %25'i bu değerin altında

separation_p50 = 15   # medyan

separation_p75 = 16   # piksellerin %75'i bu değerin altında

# Önerilen yeni eşik:

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 15   # medyan değer

# veya daha güvenli:

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 12   # P25'in altı

Bu değişiklikle V4'ün fallback oranı %99.8'den çok daha düşük bir seviyeye iner ve histogram vadi tespiti gerçekten çalışmaya başlar.

### Çözüm 2 — find_peaks Parametrelerini Hizala

Sorun: Bu analiz scripti distance=20 kullandı, V4 distance=15 kullandı. Farklı parametreler farklı separation değerleri üretti — 40 HU eşiği bu tutarsızlıktan kaynaklandı.

Çözüm: Analiz scripti ve V4 aynı find_peaks parametrelerini kullanmalı:

python

# Analiz scripti:

find_peaks(hist_s, height=min_height, distance=20)

# V4:

find_peaks(hist_s, distance=15, prominence=10)

# Önerilen — her ikisinde de aynı:

find_peaks(hist_s, height=min_height, distance=15, prominence=10)

### Çözüm 3 — Vadi Genişliği Kontrolü Ekle

Sorun: Separation düşük olsa bile vadi gerçek mi değil mi ayırt edilemiyor. Geniş düz boşlukta argmin rastgele seçim yapıyor.

Çözüm: Vadi etrafındaki bölgenin genişliğini ölç:

python

valley_region_check = hist_s[max(0, valley_idx-10):min(255, valley_idx+10)]

valley_width = (valley_region_check < 0.5 * hist_s[low_peak]).sum()

if valley_width > 15:

# Düz boşluk, gerçek vadi değil → fallback

return _peak_fallback(img_max, 'shallow_valley')

Normal bir vadide bu genişlik 5–10 piksel. Geniş düz boşlukta 30–70 piksel. Eşik 15 piksel olarak belirlenmesi bu iki durumu ayırt eder.

### Çözüm 4 — img_p95 Tabanlı t_white Alt Sınırı

Sorun: t_white çok düşük çıktığında beyin kenar pikselleri silinebilir.

Çözüm: t_white hiçbir zaman img_p95 + güvenlik marjının altına inememeli:

python

SAFETY_MARGIN = 30

t_white = max(t_white, img_p95 + SAFETY_MARGIN)

Bu script img_p95 değerlerini de hesapladığı için bu güvenlik kontrolü için gereken veriye sahip.

### Çözüm 5 — Separation Dağılımını Dilim Sınıfına Göre İncele

Sorun: Tüm veri seti için tek eşik belirlemek yanıltıcı olabilir. Very_thin, thin ve normal slice'larda separation dağılımı farklı olabilir.

Çözüm: Bu scriptin "Dilim Sınıfı Özeti" sheet'inden sınıf bazlı separation medyanlarını al ve V4'te sınıf bazlı farklı eşikler kullan:

python

# Örnek — dilim sınıfına göre eşikler:

if slice_class == 'very_thin':

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 10

elif slice_class == 'thin':

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 12

else:  # normal

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 15

## 11. V4 ile Bağlantısı — Hangi Parametre Nereden Geldi

| V4 Parametresi | Bu Scriptten Gelen Veri |
| --- | --- |
| FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE | skull_thickness_p90 × 1.2, fg_pct grubuna göre |
| PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40 | peak_separation_hu dağılımından (sonradan hatalı çıktı) |
| PEAK_SKULL_MIN_POS=140 | skull_peak_pos minimum değerinden |
| PEAK_SMOOTHING_WINDOW=11 | Savitzky-Golay penceresi |
| Dilim sınıfı eşikleri (%2, %8) | V3'ten korundu, bu scriptte doğrulandı |

## 12. Sonuç

Bu script, V4 algoritmasını veri güdümlü temele oturtmak için geliştirilmiş kritik bir ön analiz aracıdır. İki temel katkısı vardır:

Birinci katkı — Kafatası kalınlık tablosu: 36 yönlü ışın ölçümü ile elde edilen P90 değerleri, V3'ün sabit MAX_DEPTH=20'sinin dilimlerin %37.8'inde yetersiz kaldığını kanıtladı. Bu bulgu V4'ün FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE tablosunu doğrudan şekillendirdi ve hiç silinmeyen slice sayısını 36'dan 9'a düşürdü.

İkinci katkı — Separation dağılımı: Veri setinde median peak separation'ın 15 HU olduğu ortaya çıktı. Bu bulgu, V4'te PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40 parametresinin bu veri seti için çok kısıtlayıcı olduğunu gösteriyor — V5'te bu eşiğin 12–15 HU'ya düşürülmesi ve find_peaks parametrelerinin analiz scripti ile hizalanması önerilmektedir.