# V1 Traşlama Algoritması — Teknik Rapor

## 1. Amaç ve Kapsam

V1 algoritması, beyin BT görüntülerinde uzman maskeleme sonrası kalan artık kafatası kemiği (halo) piksellerinin temizlenmesi için geliştirilmiş kısıtsız ray-marching tabanlı bir tıraşlama yöntemidir. Algoritma, görüntünün dört kenarından (sol, sağ, üst, alt) içeriye doğru ışın gönderir; arka planı atlar, parlak kafatası piksellerini silerek beyin dokusuna ulaştığında durur.

Pipeline içindeki konumu: pHash + IoU tabanlı duplicate maske eleme adımından sonra, GT karşılaştırması ve metrik hesabından önce.

## 2. Girdi ve Çıktı

| Öğe | Değer |
| --- | --- |
| Girdi klasörü | SiyahVeKaymaTemizBrainMaskUyg/ |
| Çıktı klasörü | Traşlama V1/Önce Tekrarsız Sonra Traşlama V1/ |
| Görüntü formatı | PNG, 8-bit grayscale, 512×512 |
| Çıktı 1 | cleaned_png/ — tıraşlanmış görüntüler |
| Çıktı 2 | halo_mask_png/ — silinen halo bölge maskeleri |
| Çıktı 3 | png_slice_statistics.xlsx — dilim başına istatistik tablosu |

Görüntü I/O için PIL tercih edilmiştir; OpenCV (cv2) Türkçe karakter içeren Windows yollarında okuma/yazma hatası verdiğinden tercih dışı bırakılmıştır.

## 3. Eşik Hesaplama (auto_thresholds)

Algoritma her dilim için iki eşik hesaplar: arka plan eşiği t_bg ve beyaz (kafatası) eşiği t_white.

### 3.1. Arka Plan Eşiği (t_bg)

border = np.concatenate([

img_u8[:5, :].ravel(),    # üst 5 satır

img_u8[-5:, :].ravel(),   # alt 5 satır

img_u8[:, :5].ravel(),    # sol 5 sütun

img_u8[:, -5:].ravel()    # sağ 5 sütun

])

t_bg = int(np.percentile(border, 99.9))

Görüntünün dört kenarından 5 piksel kalınlığında çerçeve örneklenir. BT görüntülerinde beyin daima merkezde konumlandığı için kenar piksellerinin neredeyse tamamı hava (arka plan) olarak kabul edilir. P99.9 yüzdelik dilimi alınmasının nedeni, kenardaki gürültü piksellerini (birkaç adet düşük seviyeli artefakt) tolere ederken eşiğin gerçek arka plan değerinde kalmasını sağlamaktır. Bu eşik tipik olarak 0–5 aralığında çıkar.

### 3.2. Beyaz Eşiği (t_white)

mx = int(img_u8.max())

t_white = int(max(200, 0.90 * mx))

Görüntü maksimumunun %90'ı alınır, 200 alt sınır olarak garantilenir. Bu eşik ve üzerindeki pikseller "kafatası kemiği" olarak işaretlenir.

Örnek hesaplamalar:

| Görüntü maksimumu | 0.90 × max | Taban (200) | Sonuç t_white |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 229.5 | 200 | 229 |
| 240 | 216.0 | 200 | 216 |
| 220 | 198.0 | 200 | 200 |
| 200 | 180.0 | 200 | 200 |

Bu formülün önemli özelliği dilim tipinden bağımsız olmasıdır: ince uç dilimler ile beyin gövdesini içeren orta dilimlere aynı kural uygulanır. Bu sadeleştirme V1'in yapısal kısıtlamalarının temel kaynağıdır (bkz. Bölüm 6).

## 4. Ray-Marching Tıraşlama (strip_halo)

### 4.1. Genel Prensip

Algoritma dört yönden (Sol→Sağ, Sağ→Sol, Yukarı→Aşağı, Aşağı→Yukarı) görüntüyü tarar. Her tarama iki fazdan oluşur:

- Faz 1 — Arka plan atlama: Piksel değeri t_bg ve altındaysa ilerle.

- Faz 2 — Kafatası silme: Piksel değeri t_white ve üzerindeyse sil, maskele, ilerle. Bu koşul bozulduğunda dur.

İki faz arasındaki boşluk (yani t_bg < piksel < t_white aralığı) algoritma tarafından dokunulmaz.

### 4.2. Sol → Sağ Tarama Örneği

### for y in range(h):

x = 0

while x < w and out[y, x] <= t_bg:

x += 1

while x < w and out[y, x] >= t_white:

halo_mask[y, x] = 255

out[y, x] = 0

x += 1

Diğer üç yön için yalnızca başlangıç koordinatı ve adım yönü değişir; mantık özdeştir.

### 4.3. Veri Yapıları

python

out       = img_u8.copy()              # tıraşlanmış görüntü

halo_mask = np.zeros_like(out, dtype=np.uint8)  # silinen piksel maskesi

V1 tasarımının kritik özelliği: dört yön tek bir out dizisini paylaşır. Bir yön bir pikseli sildiğinde (out[y,x] = 0), sonraki yönler bu güncellenmiş diziyi okur. Bu paylaşım Bölüm 6.3'te açıklanan etkileşim sorununu doğurur.

## 5. Çıktı İstatistikleri

Her dilim için process_file fonksiyonu aşağıdaki alanları içeren bir kayıt üretir; tüm kayıtlar Excel dosyasında toplanır.

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| filename | Dilim dosya adı |
| height, width | Görüntü boyutları (512×512) |
| min, max, mean, std | Temel piksel istatistikleri |
| p95, p99 | 95. ve 99. yüzdelik dilim değerleri |
| t_bg, t_white | Hesaplanan eşikler |
| halo_pixels_removed | Silinen toplam piksel sayısı |
| error | Hata mesajı (varsa) |

## 6. V1'in Yapısal Kısıtlamaları

Üç yapısal sorun, sonraki versiyonlarda (V2 ve sonrası) düzeltilmek üzere belgelenmiştir.

### 6.1. Derinlik Sınırının Bulunmaması

V1'in Faz 2 döngüsü while ... and out[y,x] >= t_white koşuluna bağlıdır; ışının ne kadar ilerlediğine dair bir üst sınır yoktur. Eğer bir tarama hattı boyunca koşul süreklilik kazanırsa (örneğin satırın tamamı parlak veya beyin bulunmuyorsa), algoritma 512 pikselin tamamını kat edebilir ve görüntünün karşı kenarına çıkar. Bu durum ince uç dilimlerde gözlemlenmiş ve 10 adet %100-yenme vakasının birincil sebebi olmuştur.

### 6.2. Dilim Tipinden Bağımsız Sabit Eşik

t_white = max(200, 0.90 × max) formülü her dilim için aynı şekilde uygulanır. İnce uç dilimlerde beyin dokusu az alan kaplar ve görece yüksek yoğunlukta görünür (tipik olarak 230–245 aralığında). Sabit eşik bu doku ile gerçek kafatası kemiği arasında ayrım yapamaz; doku da silinir. Algoritmanın dilim morfolojisine adapte olamaması bu kısıtlamanın özüdür.

### 6.3. Paylaşımlı out Dizisi ve Yön Etkileşimi

Bir yönün sildiği piksel (out[y,x] = 0) sonraki yönün okuduğu değeri değiştirir. Somut bir senaryo:

- Sol→Sağ taraması (y=100, x=15) pikselini siler → out[100,15] = 0.

- Sağ→Sol taraması sağdan ilerler ve (y=100, x=15) koordinatına ulaşır.

- out[100,15] = 0 değeri t_bg'den küçük olduğu için Faz 1 koşulu sağlanır → algoritma bu pikseli arka plan zanneder ve atlar.

- Foreground'un başlangıç noktasını yanlış tespit eder → ya çift sayım ya da kaçırma oluşur.

Bu tasarım sorunu, dört yönün gerçekten bağımsız çalışmamasına yol açar.

## 7. Performans

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Paralelleştirme | multiprocessing.Pool, imap_unordered |
| Worker sayısı | cpu_count() - 1 (test makinesinde 19/20) |
| Chunksize | 4 |
| Toplam işlenen dilim | 1253 |

imap_unordered tercih edilmiştir çünkü işlem sırası önemsizdir; sonuçlar Excel kaydından önce sort_values("filename") ile sıralanır. Bellek kullanımı düşük tutulmuş, her worker yalnızca tek bir görüntüyü aktif olarak tutar.

## 8. Sonuç

V1 algoritması, beyin BT görüntülerinden artık kafatası piksellerini temizlemek için sade ve hızlı bir taban hat (baseline) yöntem sunar. Dört yönlü ray-marching yaklaşımı ve kenar tabanlı otomatik eşik hesaplama mekanizması algoritmik olarak tutarlıdır. Ancak üç yapısal zaaf — derinlik sınırının olmaması, dilim tipinden bağımsız sabit eşik, paylaşımlı çıktı dizisi — ince uç dilimlerde ve karmaşık morfolojilerde başarımı düşürmektedir. Bu zaaflar, sonraki versiyonlarda yapılan düzeltmelerin gerekçesini oluşturur ve V1'in pipeline içindeki konumu referans baseline olarak korunur.