V3 Traşlama Algoritması — Teknik Rapor

## 1. Amaç ve Kapsam

V3 algoritması, V2'nin iki temel kısıtlamasını — sabit t_white formülü ve sabit MAX_STRIP_DEPTH=25 — görüntüye özel hesaplanan değerlerle değiştirmek amacıyla geliştirilmiş veri güdümlü uyarlamalı ray-marching yöntemidir. V2'de parametreler modül seviyesinde sabit tanımlanmıştı ve her dilime aynı değer uygulanıyordu. V3'te bu parametreler artık birer başlangıç noktasıdır; her dilim için histogram analizi ve beyin büyüklüğü ölçümü ile ezilir.

## 2. V2'den Farklar — Beş Yenilik

### Yenilik 1 — Histogram Vadi Tespiti

V2'nin sorunu: t_white = max(220, 0.92 × max) formülü her dilime aynı değeri (tipik olarak 234) veriyordu. Görüntünün gerçek yoğunluk dağılımına bakılmıyordu.

V3'ün çözümü: Beyin dokusu ile kafatası kemiği arasındaki histogram vadisi otomatik bulunur ve t_white olarak kullanılır. Her dilim kendi histogramından eşik üretir.

### Yenilik 2 — Dinamik Derinlik Sınırı

V2'nin sorunu: MAX_STRIP_DEPTH=25 sabit. Veri seti analizinde P99 gerçek tıraşlama derinliği 16 piksel — 25 hem fazla (risk) hem de zaman zaman yetersiz.

V3'ün çözümü: depth = max(8, int(√non_bg_pixels × 0.06)). Beyin büyüklüğüyle orantılı, 8–20 arasında dinamik sınır.

### Yenilik 3 — Üç Sınıflı Dilim Ayrımı

V2'nin sorunu: İnce/normal, yalnızca iki sınıf, %5 eşiği. Veri seti analizi %8'in daha iyi ayrım yaptığını göstermiştir.

V3'ün çözümü: Üç sınıf — Normal (≥%8), İnce (%2–%8), Çok İnce (<%2). Her sınıf için ayrı strateji.

### Yenilik 4 — Geri Besleme Döngüsü

V2'nin sorunu: Tek geçiş — yanlış t_white ile tıraşlanınca düzeltme imkânı yok.

V3'ün çözümü: Tıraşlama sonrası shave/brain > %20 ise t_white += 3 ve tekrar dene. En fazla 4 iterasyon.

### Yenilik 5 — Güven Skoru

Her dilim için high/medium/low güven skoru üretilir. Histogram vadisi bulunmuş ve geri besleme tetiklenmemişse high, ikisi de kötüyse low.

## 3. Global Parametreler

python

HIST_SMOOTH_WINDOW  =  5      # Histogram düzleştirme penceresi

HIST_VALLEY_LOW     =           150    # Vadi arama başlangıcı

HIST_VALLEY_HIGH    =           230    # Vadi arama bitişi

FALLBACK_FLOOR      =            225    # Vadi bulunamazsa taban

FALLBACK_FACTOR     =           0.92   # Vadi bulunamazsa çarpan

MIN_DEPTH           = 8      # Dinamik derinlik alt sınırı

MAX_DEPTH           = 20     # Dinamik derinlik üst sınırı (V2: 25)

DEPTH_RATIO         = 0.06   # sqrt(non_bg_pixels) × bu = derinlik

THIN_THRESHOLD      =        0.08   # %8 → İnce dilim (V2: %5)

VERY_THIN_THRESHOLD = 0.02   # %2 → Çok ince dilim

THIN_T_WHITE        =             248    # İnce dilim yedek eşiği

VERY_THIN_T_WHITE   =      252    # Çok ince dilim yedek eşiği

SAFETY_RATIO        =           0.20   # %20 → Geri besleme tetikle

FEEDBACK_STEP       =        3      # Her iterasyonda t_white artışı

MAX_FEEDBACK_ITER   = 4      # Maksimum iterasyon sayısı

## 4. Histogram Düzleştirme

### 4.1. Neden Gerekli?

Ham histogramda tek bir piksel değerinde ani dip veya çıkış olabilir. Bu gürültü, gerçek vadi ile karıştırılabilir.

Örnek:

Ham histogram:

Değer 120 → 3.400 piksel  ← beyin tepesi

Değer 121 →    80 piksel  ← ANİ DİP (gürültü)

Değer 122 → 3.200 piksel

Düzleştirilmiş:

Değer 121 → (3400+3400+80+3200+3000)/5 = 2.616  ← artık vadi değil

### 4.2. Kayan Ortalama

python

kernel = np.ones(5) / 5   # [0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]

hist_s = np.convolve(hist.astype(float), kernel, mode='same')

Her bin, kendisi ve 2'şer komşusu ile ortalanır. mode='same' → çıktı 256 bin, indeksler korunur. Gerçek yapısal özellikler (beyin tepesi, kafatası tepesi, aralarındaki vadi) geniş bölgelere yayıldığı için düzleştirmeden sağ çıkar. Gürültü dar ve ani olduğu için söndürülür.

Ham:    [10, 12, 200, 11, 9]   ← ortada ani tepe

Window=3 kayan ortalama:

[10, 12, 200] / 3 = 74   ← tepe 200'den 74'e düştü

[12, 200, 11] / 3 = 74

[200, 11,  9] / 3 = 73

Sonuç: [10, 74, 74, 73, 9]  ← tepe tamamen ezildi

Sorun: Kayan ortalama pikleri eziyor. Gerçek tepe 200'deydi, 74'e düştü. Tepenin konumu korundu ama yüksekliği mahvoldu.

## 5. Yenilik 1 — Histogram Vadi Tespiti

### 5.1. Mantık

BT görüntüsünde iki doğal yoğunluk kümesi vardır:

Beyin dokusu   → histogramda ~80–180 arası tepe

Kafatası kemiği→ histogramda ~230–255 arası tepe

İki tepe arasındaki minimum = en iyi ayırma noktası

### 5.2. Adım Adım — Normal Slice Örneği

Girdi: img_p95=160, img_max=255

Histogram (arka plan dışlandı):

110–130 → 20.000 piksel  ← BEYİN TEPESİ

130–180 →  5.000

180–210 →    500          ← VADİ (dar, net)

210–230 →  2.000

230–255 → 12.000 piksel  ← KAFATASI TEPESİ

Adım 1 — Arka planı dışla:

python

fg = img_u8[img_u8 > t_bg]   # 198.000 siyah piksel dışlandı

Adım 2 — 256 bin histogram çiz, düzleştir.

Adım 3 — 150–230 aralığında minimum bul:

region = hist_s[150:231]

argmin → 195. değer en düşük

valley = 150 + 45 = 195

Adım 4 — Doğrula:

python

left_max  = 20.000  (beyin tepesi)

right_max = 12.000  (kafatası tepesi)

valley_val = 500

500 < 0.95 × 20.000 = 19.000  ✓

500 < 0.95 × 12.000 = 11.400  ✓

20.000 > 10                    ✓

12.000 > 10                    ✓

→ is_real_valley = True → t_white = 195

V2'de bu slice için t_white=234 olurdu. V3 195 buldu — 39 piksel daha alçak, daha agresif temizleme.

### 5.3. Vadi Bulunamazsa — Fallback

python

return _fallback_t_white(img_u8), False

# mx=255 → max(225, 0.92×255) = 234  ← V2 ile aynı değer

Dataset'te 391 slice'ta (%31.2) fallback kullanıldı. Bunların tamamı thin/very_thin sınıfı — ince dilimlerde histogram net iki tepe oluşturmuyor.

### 5.4. Sınır Koruma — if/else Yapısı

python

left_max  = float  (hist_s[:valley].max()) if valley > 0   else 1.0

right_max = float(hist_s[valley+1:].max()) if valley < 255 else 1.0

valley=0 → hist_s[:0] boş dizi → .max() hata verir. valley=255 → hist_s[256:] boş dizi → aynı hata. Arama aralığı 150–230 olduğu için bu durumlar pratikte oluşmuyor; ancak savunmacı programlama gereği eklendi. else 1.0 → left_max/right_max > 10 koşulu sağlanamaz → fallback'e düşer.

## 6. Yenilik 2+3 — Eşik Hesaplama (compute_thresholds)

### 6.1. Dilim Sınıfı

python

if    non_bg_pct < 0.02:    slice_class = 'very_thin'

elif non_bg_pct < 0.08:  slice_class = 'thin'

else:                     slice_class = 'normal'

Dataset sonuçları:

| Sınıf | Slice | Oran | Ort. non_bg_pct |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 1012 | %80.8 | %21.85 |
| İnce | 192 | %15.3 | %5.13 |
| Çok İnce | 49 | %3.9 | %1.02 |

### 6.2. t_white Kararı — 3 Kollu Mantık

Çok ince dilim: t_white = 252 — sabit, dokunma.

İnce dilim: Önce vadi ara. Vadi < 248 ise 248 kullan. Dataset'te thin sınıfında vadi hiç bulunamadı (0/192) → tümü t_white=248 kullandı.

Normal dilim: Tam histogram vadi tespiti. 862/1012 slice'ta vadi bulundu. 150 slice'ta bulunamadı → fallback=234.

### 6.3. Dinamik Derinlik

python

raw_depth = int(np.sqrt(max(non_bg_px, 1)) * DEPTH_RATIO)

max_depth = int(np.clip(raw_depth, MIN_DEPTH, MAX_DEPTH))

Örnek hesaplamalar:

| Dilim tipi | non_bg_pixels | √non_bg | ×0.06 | max_depth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geniş beyin (normal) | 57.000 | 238.7 | 14.3 | 14 |
| Orta beyin (normal) | 45.000 | 212.1 | 12.7 | 13 |
| İnce dilim | 5.000 | 70.7 | 4.2 | 8 (MIN) |
| Çok ince | 960 | 31.0 | 1.9 | 8 (MIN) |

Dataset ortalaması: 12.57 px (V2: sabit 25 px).

## 7. Yenilik 4 — Geri Besleme Döngüsü

python

for iteration in range(MAX_FEEDBACK_ITER + 1):

halo_mask, dir_pixels = _ray_march_pass(img_u8, t_bg, t_white, max_depth)

ratio = shave_px / max(non_bg_px, 1)

if ratio <= SAFETY_RATIO or iteration == MAX_FEEDBACK_ITER:

break

feedback_triggered = True

t_white += FEEDBACK_STEP   # +3

n_iter  += 1

Mantık: Silinen piksel / non-background oranı > %20 → "Beynin çok fazlasını sildim" → t_white'ı 3 artır → daha az silecek → tekrar dene.

Dataset sonucu: 1253 slice'ta yalnızca 10'unda (%0.8) tetiklendi. Bunların tamamında t_white_init = 255 — artırılamadı. Geri besleme bu grupta etkisiz kaldı.

## 8. Yenilik 5 — Güven Skoru

python

if    valley_found and not feedback_triggered:    confidence = 'high'

elif valley_found or not   feedback_triggered:   confidence = 'medium'

else:                                          confidence = 'low'

| Skor | Slice | Oran | Anlamı |
| --- | --- | --- | --- |
| High | 862 | %68.8 | Vadi bulundu, geri besleme yok |
| Medium | 381 | %30.4 | Biri sağlandı |
| Low | 10 | %0.8 | İkisi de kötü — geri besleme etkisiz |

## 9. Ray-Marching Çekirdeği

V2 mimarisi korunmuştur: 4 bağımsız maske, orijinal img_u8 okunur, bitwise OR ile birleştirme. Tek fark: max_depth artık sabit değil, her dilim için hesaplanmış dinamik değer gelir.

## 10. Dataset Analizi — 1253 Slice Sonuçları

### 10.1. Genel Özet

| Metrik | Değer | V2 karşılaştırma |
| --- | --- | --- |
| Toplam slice | 1253 | 1253 |
| Hatalı slice | 0 | 0 |
| Hiç silinmeyen | 36 | 32 |
| Ort. halo px/slice | 539.7 | 584.7 |
| Medyan halo px | 165.0 | 143.0 |
| Maks halo px | 9.255 | 11.924 |
| Ort. t_white (normal) | 226.7 | 234 (sabit) |
| Ort. max_depth | 12.57 px | 25 px (sabit) |

### 10.2. t_white Dağılımı — V3'ün Temel Farkı

V2'de t_white yalnızca 234 veya 249 olabiliyordu. V3'te 168'den 255'e geniş aralık:

| Aralık | Slice sayısı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 168–199 | 11 | Riskli grup — vadi yanlış yerde |
| 200–229 | 540 | Normal dilim vadi tespiti |
| 230–234 | 475 | Normal dilim, fallback dahil |
| 248 | 186 | İnce dilim yedek |
| 252 | 45 | Çok ince dilim yedek |
| 255 | 10 | Geri besleme etkisiz grup |

### 10.3. Vadi Tespiti Sonuçları

- 862 slice (%68.8): Gerçek vadi bulundu → valley_found=True

- 391 slice (%31.2): Fallback kullanıldı → valley_found=False

- Önemli: Thin ve very_thin sınıfında vadi hiç bulunamadı (0/241). Bu beklenen sonuç — ince dilimlerde iki net tepe oluşmuyor.

### 10.4. Dilim Sınıfına Göre Performans

| Sınıf | Slice | Ort. t_white | Ort. max_depth | Ort. halo px | Vadi bulunan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 1012 | 226.7 | 13.65 | 617.4 | 862 |
| İnce | 192 | 248.2 | 8.00 | 238.9 | 0 |
| Çok İnce | 49 | 252.2 | 8.00 | 113.8 | 0 |

### 10.5. max_depth ve non_bg_pct İlişkisi

Dinamik derinlik beklenen şekilde çalışıyor — beyin büyüdükçe izin verilen derinlik artıyor:

| max_depth | Ort. non_bg_pct | Ort. halo px |
| --- | --- | --- |
| 8 | %4.6 | 231 |
| 10 | %11.7 | 577 |
| 13 | %19.2 | 830 |
| 16 | %28.8 | 632 |
| 18 | %35.3 | 535 |

## 11. Kritik Bulgular ve Hata Kaynakları

### 11.1. Bulgu 1 — Duplicate GT Maske Etkisi

Kaynak: Uzman birbirini izleyen slice'larda aynı maskeyi kopyalayıp yapıştırmıştır. Beyin slice ilerledikçe küçülür, ancak maske küçülmez. Küçülen beyin ile sabit maske arasında kalan bölge beyaz kafatası halkası olarak görünür.

Somut örnek — 08_slice0055 ve 08_slice0056:

08_slice0055 → non_bg_pct=%11.06, girdi: sadece gri beyin, halo yok

08_slice0056 → non_bg_pct=%11.06, girdi: aynı bölge ama kalın beyaz halo

İki slice'ın non_bg_pct değeri birebir aynı → aynı maske kopyalanmış.

Beyin küçülmüş, maske küçülmemiş → etrafta büyük beyaz halka.

Hasta 08'de bu pattern 8 çiftte, Hasta 09'da 16 çiftte tespit edildi.

### 11.2. Bulgu 2 — Geniş Boşlukta Yanlış Vadi Seçimi

En kritik V3 sorunu. 11 slice'ta t_white < 200 (min 168). Neden?

Normal slice histogramı:

Beyin tepesi:   100–130 → yüksek sayım (dar)

Vadi:           180–210 → düşük sayım (dar, net)

Kafatası tepesi:230–255 → yüksek sayım (dar)

→ argmin 195'i buluyor → DOĞRU

08_slice0056 histogramı (img_p95=114):

Beyin tepesi:   90–114  → yüksek sayım

Ara bölge:     115–220  → neredeyse boş (geniş düz boşluk)

Kafatası tepesi:230–255 → yüksek sayım

→ argmin 168'i buluyor → YANLIŞ (boşlukta rastgele)

Neden doğrulama geçiyor?

left_max   = 22.000  (beyin tepesi)

right_max  =  5.000  (kafatası tepesi)

valley_val =     20  (168. binde piksel sayısı)

20 < 0.95 × 22.000  ✓

20 < 0.95 ×  5.000  ✓

22.000 > 10          ✓

5.000 > 10          ✓

→ is_real_valley = True  ← YANLIŞ KARAR

Matematiksel olarak tüm koşullar sağlanıyor. Ama gerçekte vadi değil — iki tepe arasında düz, geniş boşluk var. Bu boşlukta argmin rastgele bir noktaya düşüyor: 168 yerine 180 veya 200 de çıkabilirdi.

Riski: t_white=168 → beyin kenar pikselleri (170–200 arası geçiş bölgesi) silinebilir. Ancak gap analizi güven veriyor: tüm 1253 slice'ta t_white > img_p95 + 20 koşulu sağlandı. Yani beyin dokusunun %95'i eşiğin en az 20 piksel altında kalıyor.

### 11.3. Bulgu 3 — MAX_DEPTH Sorununun Devamı

V3'te dinamik derinlik ort. 12.57 px (V2: 25 px). Kalın halo durumunda bu yine yetersiz kalıyor.

08_slice0056 V1 vs V3 karşılaştırması:

V1 çıktısı: Beyaz halo tamamen silinmiş, sadece gri beyin kalmış ✅

V3 çıktısı: Büyük kısmı gitti ama kenarlarda gri-beyaz artık kaldı ❌

V3'te max_depth ~13 px. Halo bu slice'ta 13 pikselden kalın — algoritma ortasında duruyor. MAX_DEPTH sorunu V2'den V3'e taşındı, çözülmedi.

### 11.4. Bulgu 4 — Geri Besleme Döngüsü Etkisiz

10 slice'ta geri besleme tetiklendi. Tamamında t_white_init=255. Döngü t_white += 3 yapıyor ama t_white >= 255 → break. Artırılamıyor. Bu 10 slice'ın hepsi confidence=low.

10_slice0049 bu grupta: final_shave_ratio=0.38 — non_bg piksellerinin %38'i silinmiş. İterasyon limiti dolmuş, bu sonuç kabul edilmiş.

### 11.5. Bulgu 5 — Hiç Silinmeyen Slice Sayısı Arttı

V2: 32 slice → V3: 36 slice. 4 slice geriledik. Neden? Thin ve very_thin sınıfında t_white=248/252 kullanılıyor. Bu slice'larda img_max eşiğin altında kalıyor — silebilecek piksel yok. V1'de bu slice'lar normal eşikle işleniyor ve temizleniyordu.

## 12. V1 / V2 / V3 Görsel Karşılaştırması

### 08_slice0056 — Duplicate Maskeli, Kalın Halo

| Versiyon | t_white | max_depth | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 229 | Sınırsız | ✅ Tamamen temiz |
| V2 | 234 | 25 px | ❌ Beyaz artık kaldı |
| V3 | 168 | ~13 px | ❌ Kısmi temizleme, gri artık |

### 10_slice0049 — İnce/Uç Dilim

| Versiyon | t_white | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| V1 | 229 | ✅ Tamamen temiz |
| V2 | 249 | ❌ Küçük beyaz artık |
| V3 | 255 | ❌ Fazla silme (shave_ratio=%38) |

### Genel Tablo — Tüm Senaryolar

| Senaryo | V1 | V2 | V3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalın halolu normal dilim | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duplicate maskeli, kalın halo | ✅ | ❌ | ❌ |
| İnce/uç dilim | ✅ | ❌ | ❌ |
| img_p95 düşük, geniş boşluk | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Genel ortalama halo px | 584.7 | 584.7 | 539.7 |

## 13. Önerilen Çözümler

### Çözüm 1 — Vadi Genişliği Kontrolü (Kritik)

Sorun: Geniş düz boşlukta argmin rastgele bir noktaya düşüyor.

Çözüm: Vadi doğrulamasına "vadi dar mı?" koşulu eklenmeli.

python

# Vadinin etrafındaki 20 piksel boyunca değerler hep düşükse

# bu boşluk, gerçek vadi değil

valley_region = hist_s[max(0, valley-10) : min(255, valley+10)]

valley_width  = (valley_region < 0.5 * left_max).sum()

if valley_width > 15:

# Boşluk çok geniş → gerçek vadi değil → fallback

return _fallback_t_white(img_u8), False

Örnek: Normal slice'ta vadi 5–10 piksel geniş (dar, net). 08_slice0056'da 70+ piksel geniş (düz boşluk). Eşik 15 piksel olarak belirlenirse ayrım doğru yapılır.

### Çözüm 2 — Derinlik Sınırı Kaldırılmalı veya Artırılmalı

Sorun: Kalın halosu olan slice'larda max_depth yetersiz, beyaz artık kalıyor.

Seçenek A — Sınır kaldır (V1 davranışı): Derinlik sınırı olmaksızın halonun tamamı geçilir. Veri setindeki P99 gerçek derinlik 16 px — büyük çoğunlukta sorun çıkmaz. Risk: çok nadir derin taramalarda beyin dokusuna ulaşılabilir.

Seçenek B — Artır: MAX_DEPTH=20 yerine 30 veya 40 yap. Veri setindeki P99=16 baz alınırsa 30 güvenli üst sınır.

Seçenek C — Yinelemeli derinlik: İlk geçiş MAX_DEPTH ile. Eğer hala beyaz artık varsa derinliği 2 katına çıkar, tekrar geç. V4.1'de bu mekanizma denenebilir.

### Çözüm 3 — Geri Besleme Döngüsü t_white=255 için Farklı Strateji

Sorun: t_white=255 → artırılamıyor → döngü etkisiz.

Çözüm: t_white=255'e ulaşıldığında t_white artırmak yerine max_depth'i azalt:

python

if t_white >= 255:

# t_white artırılamıyor → derinliği azalt

max_depth = max(MIN_DEPTH, max_depth - 2)

t_white   =      252  # biraz geri al

Bu şekilde "çok fazla siliyorum" durumunda hem eşik hem derinlik ayarlanabilir.

### Çözüm 4 — img_p95 Tabanlı t_white Alt Sınırı

Sorun: t_white=168 → beyin kenar pikselleri (170–200 geçiş bölgesi) risk altında.

Çözüm: t_white hiçbir zaman img_p95 + güvenlik_marjı'nın altına inemesin:

python

SAFETY_MARGIN = 30

t_white = max(t_white, img_p95 + SAFETY_MARGIN)

Örnek: img_p95=114 → t_white min = 114+30 = 144. Mevcut t_white=168 > 144, bu slice geçer. Ama img_p95=160 olan bir slice'ta t_white=168 çıkarsa → 160+30=190 → t_white=190'a çekilir.

Bu basit kontrol t_white'ı beyin dokusundan güvenli mesafede tutar.

### Çözüm 5 — Duplicate Slice Tespiti ve Pipeline Entegrasyonu

Sorun: Uzman hatası önlenemiyor ama etkisi azaltılabilir.

Çözüm: Ardışık slice'larda non_bg_pct aynıysa duplicate şüphesi — bu slice'lara özel strateji uygula:

python

if abs(non_bg_pct_current - non_bg_pct_prev) < 0.001:

# Duplicate şüphesi → daha agresif sil (t_white'ı 10 düşür)

t_white = max(MIN_SAFE, t_white - 10)

## 14. Sonuç

V3, V2'ye kıyasla istatistiksel olarak daha iyi performans göstermiştir: ortalama halo px 584.7'den 539.7'ye düşmüş, t_white artık veri güdümlü hesaplanmaktadır. Ancak iki yapısal sorun çözüme kavuşturulamamıştır.

MAX_DEPTH yetersizliği V2'den devralınan sorundur. Dinamik hesaplama doğru yönde bir adım olmakla birlikte kalın halosu olan slice'larda yine yetersiz kalmaktadır.

Histogram vadi tespiti teorik olarak doğru fikir, ancak iki tepe arasında geniş düz boşluk bulunan slice'larda (img_p95 < 120 olan hastalar) argmin rastgele bir noktaya düşmekte ve tehlikeli düşük t_white değerleri üretmektedir. Vadi genişlik kontrolü bu sorunu çözebilir.

Üç versiyon boyunca değişmeyen bulgu: V1'in derinlik sınırsız tıraşlaması bu veri setinde en tutarlı temizlemeyi sağlamaktadır. V3'ün teorik katkıları, geliştirilmiş vadi doğrulama ve adaptif derinlik stratejisi ile birleştirildiğinde V4'te daha iyi sonuç elde edilebilir.