# V4 Traşlama Algoritması — Teknik Rapor

## 1. Amaç ve Kapsam

V4 algoritması, V3'te tespit edilen dört somut hatayı düzeltmek ve kafatasi_kalinlik_istatistik.xlsx'ten elde edilen gerçek ölçüm verilerini algoritmaya entegre etmek amacıyla geliştirilmiştir. Temel hedef aynıdır: beyin BT görüntülerinde artık kafatası kemiği (halo) piksellerini temizlemek. Ancak V4 bu hedefe ulaşmak için önceki versiyonların hiçbirinde bulunmayan iki kritik mekanizmayı kullanır: gerçek kafatası kalınlığına dayalı dinamik derinlik tablosu ve 8 yönlü ışın tarama.

## 2. V3'ten Farklar — Dört Bug Düzeltmesi

### Bug 1 — V3 MAX_DEPTH=20 → Dinamik Tablo

V3'te max_depth = max(8, int(√non_bg_pixels × 0.06)) formülü kullanılıyordu. Bu formül tahmini ve görüntü içeriğine kördu — gerçek kafatası kalınlığına bakılmıyordu. Sonuç: dilimlerin %37.8'inde kafatası 20 pikselden kalın, V3 kafatasını bitirmeden duruyordu.

V4'te kafatasi_kalinlik_istatistik.xlsx'ten gelen P90 değerlerine %20 güvenlik marjı eklenerek veri güdümlü tablo oluşturuldu.

### Bug 2 — V3 Sabit 150–230 Pencere → find_peaks ile Tam Tarama

V3'te histogram vadisi 150–230 sabit pencerede aranıyordu. Geniş boşluk durumunda argmin rastgele bir noktaya düşüyor, yanlış düşük t_white üretiyordu. V4'te scipy'nin find_peaks fonksiyonu ile tüm histogram taranır, gerçek pik konumları bulunur.

### Bug 3 — V3 thin Kilit → Güvenlik Kırpması

V3'te t_white > img_max durumunda hiç silme yapılmıyordu. V4'te t_white = min(t_white, img_max - 5) her zaman uygulanır.

### Bug 4 — V3 Feedback t_white Artırıyordu → V4 MAX_DEPTH Artırır

V3'te "çok fazla sildim" → t_white+3. V4'te strateji tersine çevrildi: "az sildim" → max_depth+15, t_white'a hiç dokunma.

## 3. Global Parametreler ve Kaynakları

### 3.1. FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE — Gerçek Ölçüme Dayalı

python

FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE = [

( 2.0,  25),   # very_thin

( 5.0,  47),   # thin low

( 8.0,  69),   # thin high

(15.0,  74),   # normal low

(25.0, 111),   # normal mid

(35.0, 147),   # normal big

(100.0,160),   # güvenlik tavanı

]

Kaynak: kafatasi_kalinlik_istatistik.xlsx → skull_thickness_mean × 1.2

| fg_pct grubu | skull_p90 (gerçek ölçüm) | ×1.2 | V4 MAX_DEPTH |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤2% (very_thin) | 20.9 px | 25.1 | 25 |
| ≤5% (thin low) | 39.5 px | 47.4 | 47 |
| ≤8% (thin high) | 57.3 px | 68.8 | 69 |
| ≤15% (normal low) | 61.7 px | 74.0 | 74 |
| ≤25% (normal mid) | 92.9 px | 111.5 | 111 |
| ≤35% (normal big) | 122.2 px | 146.6 | 147 |

V3 karşılaştırması: V3'te max_depth 8–20 px arası tahminiydi. V4'te 25–147 px arası, gerçek ölçüme dayalı. Normal mid dilimde V3 13 px ile duruyordu, gerçek kafatası 92.9 px P90 — V3 kafatasın %86'sını atlıyordu.

Somut etki: Hiç silinmeyen slice sayısı 36'dan 9'a indi.

### 3.2. PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 40

Kaynak: Literatür + kafatasi_kalinlik_analizi.py sonuçları.

Gerçek BT HU değerlerinde beyin ~40 HU, kafatası ~700 HU — arası ~660 HU. Ama bu veri setinde 8-bit normalize görüntüler kullanılıyor. Normalize sonrası beyin ~120 bin, kafatası ~235 bin — arası ~115 bin. Analiz scripti distance=20 ile pikleri bulunca separation ~45 HU çıktı, bu değerden 40 seçildi.

Sorun: V4'te distance=15 kullanılıyor — farklı parametre, farklı separation. V4'te separation medyanı 15 HU çıktı → 15 < 40 → %97.8 fallback.

### 3.3. Diğer Parametreler

| Parametre | Değer | Kaynak | Güven |
| --- | --- | --- | --- |
| VERY_THIN_MAX_FG_PCT | 2.0% | V3 deneyimi | Yüksek |
| THIN_MAX_FG_PCT | 8.0% | V3 deneyimi | Yüksek |
| PEAK_SKULL_MIN_POS | 140 | kafatasi xlsx minimum | Yüksek |
| FALLBACK_T_WHITE_FACTOR | 0.92 | V2'den kanıtlanmış | Yüksek |
| N_DIRECTIONS | 8 | V3 köşe sorunu | Orta |
| PEAK_VALLEY_MAX_RATIO | 0.60 | Teorik | Orta |
| FEEDBACK_TARGET_SHAVE_PCT | 0.5% | Sezgisel | Düşük |
| FEEDBACK_DEPTH_INCREMENT | 15 | Sezgisel | Orta |
| FEEDBACK_MAX_DEPTH_CAP | 180 | Sezgisel | Orta |

## 4. Dilim Sınıflandırması

python

def classify_slice(fg_pct):

if fg_pct <= 2.0:   return "very_thin"

elif fg_pct <= 8.0: return "thin"

else:               return "normal"

fg_pct → görüntünün yüzde kaçı önplan (beyin + kafatası). Beyin küçüldükçe fg_pct düşer.

Dataset dağılımı:

| Sınıf | Slice | Oran | fg_pct aralığı |
| --- | --- | --- | --- |
| normal | 1012 | %80.8 | 8.02–36.05 |
| thin | 192 | %15.3 | 2.05–7.95 |
| very_thin | 49 | %3.9 | 0.12–1.98 |

### Dinamik Derinlik Nasıl Seçiliyor?

python

def get_dynamic_max_depth(fg_pct):

for fg_upper, depth in FG_TO_MAX_DEPTH_TABLE:

if fg_pct <= fg_upper:

return max(depth, MIN_MAX_DEPTH)

return FEEDBACK_MAX_DEPTH_CAP

Tabloyu sırayla gezer, ilk eşiği geçen satırda durur.

Somut örnek: fg_pct=18.5% → ilk üç satır geçilir (2.0, 5.0, 8.0) → 4. satır: 18.5 ≤ 25.0 → max_depth=111 px.

## 5. t_white Tespiti — detect_t_white()

### 5.1. Savitzky-Golay Düzleştirme

python

hist_s = savgol_filter(hist.astype(float),

window_length=11, polyorder=2)

hist_s = np.clip(hist_s, 0, None)

Her bin için 5 sol + merkez + 5 sağ = 11 komşuya 2. derece polinom fit edilir. Pik konumları kayan ortalamadan çok daha iyi korunur:

Ham:    [100, 2000, 3000, 2500, 100]

Kayan:  [420, 1020, 1720, 1720, 900]  ← tepe ezildi (3000→1720)

Savgol: [95,  1980, 3010, 2490, 105]  ← tepe korundu (3000→3010)

np.clip(hist_s, 0, None) → Savgol bazen negatif değer üretir, sıfırla.

### 5.2. find_peaks ile Pik Tespiti

python

peaks, _ = find_peaks(hist_s, distance=15, prominence=10)

- distance=15 → iki pik arası minimum 15 bin

- prominence=10 → çevresine göre en az 10 birim yüksek olmalı

### 5.3. En Büyük 2 Pik — 40 HU Kontrolü

python

top2 = np.sort(peaks[np.argsort(hist_s[peaks])[-2:]])

brain_peak = int(top2[0])   # düşük konum = beyin

skull_peak = int(top2[1])   # yüksek konum = kafatası

separation = skull_peak - brain_peak

np.argsort(hist_s[peaks])[-2:] → en yüksek 2 pikin indeksleri. np.sort(...) → konuma göre sırala.

Somut örnek:

peaks         = [105, 120, 240]

hist_s[peaks] = [19500, 20000, 8000]

argsort       = [2, 0, 1]   (8000 en küçük)

[-2:]         = [0, 1]      (en büyük 2)

peaks[[0,1]]  = [105, 120]  ← İKİSİ DE BEYİN! kafatası(240) atlandı

separation    = 15           ← 15 < 40 → FALLBACK

Bu durum beynin gri/beyaz madde bantlarının iki ayrı pik oluşturması ve kafatasının üçüncü pik olarak kalması nedeniyle oluşuyor. Dataset'te medyan separation=15 HU, çoğu slice'ta aynı senaryo yaşanıyor.

### 5.4. 3 Güvenilirlik Kontrolü

python

# Kontrol 1

if separation < PEAK_MIN_SEPARATION_HU:   # 40

return fallback, "fallback_peaks_too_close"

# Kontrol 2

if skull_peak < PEAK_SKULL_MIN_POS:       # 140

return fallback, "fallback_skull_peak_too_low"

# Kontrol 3

if valley_ratio > PEAK_VALLEY_MAX_RATIO:  # 0.60

return fallback, "fallback_shallow_valley"

Dataset'te kontrol sonuçları:

| Kontrol | Tetiklenme | Oran |
| --- | --- | --- |
| separation < 40 | 1225 slice | %97.8 |
| skull_peak < 140 | 3 slice | %0.2 |
| valley_ratio > 0.60 | 0 slice | %0 |

### 5.5. Güvenlik Kırpması

python

t_white = int  (valley_pos)

t_white = min(t_white, img_max - T_WHITE_MARGIN)   # img_max - 5

t_white = max(t_white, 120)

Bug 3 düzeltmesi. img_max=200 ise t_white = min(t_white, 195). Alt sınır 120 — beyin dokusu bunun altında silinmez.

## 6. Sınır Tespiti ve 8 Yönlü Işın

### 6.1. Gerçek Sınır Pikselleri

python

def find_fg_boundary(fg_mask):

eroded   = binary_erosion(fg_mask)

boundary = fg_mask & ~eroded

Önplan maskesi bir piksel aşındırılır (erode), orijinal ile farkı alınır → gerçek anatomik sınır. V1/V2/V3'te her satırın sol/üst kenarından başlanıyordu — köşe halolar kaçıyordu.

Görsel:

V1/V2/V3 — satır kenarı:    V4 — gerçek sınır:

→ → → ★ ████████            ★ ★ ★ ★ ★

→ → ★ █████████             ★ █████ ★

→ → ★ █████████             ★ █████ ★

→ → → ★ ████████            ★ ★ ★ ★ ★

Köşe kaçıyor ✗              Köşe yakalanıyor ✓

### 6.2. 8 Yönlü Tarama

python

directions = [

(np.sin(2π × i / 8), np.cos(2π × i / 8))

for i in range(8)

i=0 → (0.000,  1.000) → sağa (→)

i=1 → (0.707,  0.707) → sağ-aşağı (↘)

i=2 → (1.000,  0.000) → aşağı (↓)

i=3 → (0.707, -0.707) → sol-aşağı (↙)

i=4 → (0.000, -1.000) → sola (←)

i=5 → (-0.707,-0.707) → sol-yukarı (↖)

i=6 → (-1.000, 0.000) → yukarı (↑)

i=7 → (-0.707, 0.707) → sağ-yukarı (↗)

V3: 4 yön. V4: 8 yön. Köşedeki kafatası artıkları için kritik.

### 6.3. ray_march() — Tek Işın Mantığı

python

while True:

cy += dy;  cx += dx;  depth += 1

iy, ix = int(round(cy)), int(round(cx))

if iy<0 or iy>=h or ix<0 or ix>=w: break  # görüntü sınırı

if not fg_mask[iy, ix]:            break  # önplan dışı ← YENİ

if depth > max_depth:              break  # derinlik aşıldı

if img[iy, ix] >= t_white:

mask[iy, ix] = True   # kafatası → işaretle, devam

else:

break                 # beyin → dur

int(round(cy)) → çapraz yönlerde float koordinatı doğru piksele yuvarlar.

if not fg_mask[iy, ix]: break → V3'te yoktu. Önplan dışına çıkınca dur.

Her ışın kendi maskesini döndürür — V1'deki paylaşımlı out dizisi sorunu yok.

Somut örnek — sağa doğru ışın (dy=0, dx=1):

Başlangıç: (256, 320), t_white=234

Adım 1: (256,321) → img=245 ≥ 234 → işaretle, devam

Adım 2: (256,322) → img=248 ≥ 234 → işaretle, devam

Adım 3: (256,323) → img=251 ≥ 234 → işaretle, devam

Adım 4: (256,324) → img=140 <  234 → BREAK (beyin)

Sonuç: 3 piksel işaretlendi

### 6.4. shave_slice() — Tüm Yönler

python

for (sy, sx) in boundary:

for (dy, dx) in directions:

ny, nx = int(round(sy+dy)), int(round(sx+dx))

if not fg_mask[ny, nx]:

continue   # dışa giden yön → atla

final |= ray_march(...)

Her sınır pikseli için 8 yön denenir. İçe gidenler ray_march'a gönderilir. Tüm maskeler OR ile birleştirilir.

## 7. Feedback Döngüsü — Bug 4 Düzeltmesi

python

for iteration in range(FEEDBACK_MAX_ITERATIONS + 1):   # max 5 tur

shave_mask = shave_slice(img, fg_mask, t_white, max_depth)

shave_pct  = shave_mask.sum() / max(fg_px, 1) * 100.0

if shave_pct >= FEEDBACK_TARGET_SHAVE_PCT:   # >= 0.5%

break

if iteration < FEEDBACK_MAX_ITERATIONS:

max_depth = min(max_depth + FEEDBACK_DEPTH_INCREMENT,

FEEDBACK_MAX_DEPTH_CAP)

# t_white DEĞİŞMİYOR ← V3'ten temel fark

V3 vs V4 feedback stratejisi:

|  | V3 | V4 |
| --- | --- | --- |
| Ne zaman tetiklenir? | shave/brain > %20 | shave_pct < %0.5 |
| Ne değişir? | t_white += 3 | max_depth += 15 |
| t_white dokunulur mu? | Evet | Hayır |
| Mantık | "Çok fazla sildim" | "Az sildim" |

Döngü örneği — feedback tetiklenen slice:

fg_px=50.000, initial_max_depth=74

iter=0: shave_pct=0.20% < 0.5% → max_depth=89

iter=1: shave_pct=0.26% < 0.5% → max_depth=104

iter=2: shave_pct=0.32% < 0.5% → max_depth=119

iter=3: shave_pct=0.37% < 0.5% → max_depth=134

iter=4: shave_pct=0.42% < 0.5% → limit doldu, kabul

return: (mask, 134, 4)

## 8. Halo Maskesi — V3'ten Daha Doğru Hesaplama

python

halo_mask_bool = (img > 0) & (output_img == 0)

V3'te shave_mask doğrudan halo maskesiydi. V4'te "orijinalde piksel var (>0) VE traşlama sonrası sıfırlanmış" — arka plan piksellerini (zaten 0 olanları) halo olarak saymıyor.

## 9. İstatistik Zenginliği — px_stats()

python

halo_pixels = img[halo_mask_bool]

log.update(px_stats(halo_pixels, 'halo'))

# → halo_mean, halo_std, halo_p5...halo_p95

Silinen piksellerin yoğunluk dağılımı — V1/V2/V3'te hiç yoktu. Bu sayede "gerçekten kafatası mı sildik, beyin mi?" sorusu sayısal olarak yanıtlanabilir.

## 10. Dataset Analizi — 1253 Slice Sonuçları

### 10.1. Genel Özet

| Metrik | V4 | V3 karşılaştırma |
| --- | --- | --- |
| Toplam slice | 1253 | 1253 |
| Hatalı slice | 0 | 0 |
| Hiç silinmeyen | 9 | 36 ✅ |
| Ort. halo px/slice | 620.7 | 539.7 ✅ |
| Ort. max_depth | 137.0 px | 12.57 px |
| halo_mean | 250.0 HU | ölçülmedi ✅ |
| Vadi bulunan | 2 (%0.2) | 862 (%68.8) ❌ |
| t_white ort | 233.0 | 226.7 |

### 10.2. t_white Yöntemi Dağılımı

| Yöntem | Slice | Oran |
| --- | --- | --- |
| fallback_peaks_too_close | 1225 | %97.8 |
| fallback_less_than_2_peaks | 23 | %1.8 |
| fallback_skull_peak_too_low | 3 | %0.2 |
| two_peak_valley (başarılı) | 2 | %0.2 |

V4 pratikte V2'nin sabit formülüyle çalışıyor. Tüm histogram altyapısı bu veri setinde işlevsiz.

### 10.3. Dilim Sınıfı Bazlı Detay

| Sınıf | Slice | Ort. t_white | Ort. max_depth_init | Ort. max_depth_final | Ort. halo_px | halo_mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| very_thin | 49 | 227.0 | 25.0 | 42.1 | 261.7 | 241.1 |
| thin | 192 | 231.9 | 59.0 | 87.2 | 538.8 | 247.9 |
| normal | 1012 | 233.5 | 117.9 | 151.0 | 653.6 | 250.9 |

### 10.4. Feedback Analizi

feedback_iterations=0: 457 slice (%36.5) → ilk turda hedef sağlandı

feedback_iterations=4: 796 slice (%63.5) → limit doldu

796 slice'ta feedback tetiklendi. Bu slice'ların shaved_pct_of_fg ortalaması %0.23 — hedef %0.5'in yarısından az.

Neden boşa dönüyor? Gerçekten silinecek kafatası yok, ama hedef %0.5 kafatası varlığını sorgulamıyor:

fg_px=52.000, kafatası=0 piksel

Hedef = 52.000 × 0.005 = 260 piksel silinmeli

Ama 0 kafatası varken max_depth ne kadar artarsa artsın:

iter=0: max_depth=111 → silinen=100

iter=1: max_depth=126 → silinen=110

iter=2: max_depth=141 → silinen=115

iter=3: max_depth=156 → silinen=118

iter=4: max_depth=171 → limit doldu, kabul

## 11. Kritik Bulgular

### 11.1. Bulgu 1 — Halo Kalitesi Mükemmel ✅

halo_mean ort : 250.0 HU

halo_p25  ort : 247.9 HU

halo_p5   ort : 238.3 HU

Silinen piksellerin neredeyse tamamı 240+ HU — tam kafatası kemiği bölgesi. Bu V4'ün en güçlü yanı. Büyük çoğunlukta doğru şeyi siliyoruz ve bunu artık sayısal olarak kanıtlayabiliyoruz.

### 11.2. Bulgu 2 — Histogram Analizi İşlevsiz ❌

%99.8 fallback. Tek sebep: PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40 bu veri setinde çok yüksek. Dataset'te separation medyanı 15 HU:

Neden 15 HU?

Beyin gri madde → histogram piki ~105 HU

Beyin beyaz madde → histogram piki ~120 HU

find_peaks(distance=15) → ikisini ayrı pik buluyor

En büyük 2 pik seçilince → 105 ve 120 (ikisi de beyin)

Kafatası tepesi (240) üçüncü pik → atlanıyor

separation = 120 - 105 = 15 < 40 → FALLBACK

### 11.3. Bulgu 3 — En Riskli Slice: 19_slice0030 ⚠️

two_peak_valley başarılı olan 2 slice'tan biri. Ama:

brain_peak=123, skull_peak=178, separation=55

t_white = 149

halo_p5  = 153  ← beyin dokusu (51–180 HU aralığında)

halo_p25 = 163  ← beyin dokusu içinde

halo_p50 = 176  ← beyin dokusu içinde

halo_mean = 177 ← beyin sınırında

shaved_pct_of_fg = %47.1 → fg'nin yarısı silinmiş

Beyin ve kafatası yoğunlukları bu slice'ta örtüşüyor. t_white=149 beyin dokusunu da yakaladı. Histogram analizinin başarılı olduğu ama sonucun yanlış olduğu nadir vaka.

### 11.4. Bulgu 4 — Hiç Silinmeyen 9 Slice

İki alt grup:

img_max düşük (176–216): t_white = 0.92 × 176 = 162 → kırpma: 176-5=171 → t_white=171. Bu slice'larda 171+ değerinde piksel yok → hiç silinemedi.

img_max=255 ama halo yok: 14_slice0032, 26_slice0026, 32_slice0029-30 — gerçekten kafatası halkası bulunmuyor. V1/V2/V3'te de aynı slice'lar silinemiyordu.

### 11.5. Bulgu 5 — Aşırı Silme >%5, 74 Slice

Tamamı feedback_iterations=0 — ilk turda zaten %5'ten fazla silindi, feedback tetiklenmedi.

09_slice0054: shaved_pct=%100.0, halo_mean=255 → tüm fg silinmiş ama hepsi kafatası

11_slice0058: shaved_pct=%100.0, halo_mean=255 → aynı

10_slice0046: shaved_pct=%70.3, halo_mean=254 → büyük ama kaliteli silme

halo_mean değerleri 250+ — beyin değil, gerçekten kafatası siliniyor. Doğru davranış. Bu slice'larda kalın halo var, V4 onu temizliyor.

## 12. İyi ve Kötü Yönler Özeti

### İyi Yanlar ✅

Dinamik MAX_DEPTH tablosu: Gerçek ölçüme dayalı, hiç silinmeyen slice sayısı 36→9. V3'ün tahmin tabanlı formülüne kıyasla büyük iyileşme.

8 yönlü ışın: Köşedeki kafatası artıkları yakalanıyor. V3'te köşeler kaçıyordu.

Halo kalite ölçümü: halo_mean=250 — neyin silindiği artık sayısal olarak kanıtlanabiliyor. "Kafatası mı beyin mi?" sorusu yanıtlanabiliyor.

Gerçek sınır tespiti: Erozyon tabanlı sınır pikselleri, V1/V2/V3'ün kenar tabanlı yaklaşımından daha hassas.

fg_mask kontrolü: Işın önplan dışına çıkınca duruyor — V3'te yoktu.

Halo maskesi daha doğru: (img > 0) & (output_img == 0) — arka plan piksellerini halo saymıyor.

### Kötü Yanlar ❌

PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40: Bu veri setinde %99.8 fallback. Histogram vadi tespiti neredeyse hiç çalışmıyor. Tüm Savgol + find_peaks altyapısı boşa gidiyor. V4 pratikte V2'nin sabit formülüyle çalışıyor.

Feedback hedefi %0.5: 796 slice'ta boşa tetikleniyor. Gerçekten kafatası olmayan slice'larda max_depth anlamsız şekilde 171–180'e çıkıyor. Beyin dokusu riski artıyor.

19_slice0030: Histogram başarılı ama t_white=149 çok düşük. halo_p25=163 — beyin dokusu silinmiş. Separation=55 ≥ 40 kontrolü geçti ama vadi yanlış yerde.

Analiz scripti / V4 parametre tutarsızlığı: distance=20 ile belirlenen PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40, distance=15 kullanan V4'te geçersiz. Bu tek tutarsızlık histogram analizini çökertti.

## 13. Önerilen Çözümler

### Çözüm 1 — PEAK_MIN_SEPARATION_HU'yu Düşür (Kritik Öncelik)

Sorun: 40 HU bu veri setinde çok yüksek. Medyan separation=15.

Çözüm: V4'ün kendi find_peaks(distance=15) parametreleriyle analiz scriptini tekrar çalıştır, gerçek dağılımı ölç:

python

# Önerilen:

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 12   # P25'in altı, güvenli

Bu tek değişiklik histogram analizini %0.2'den %60-70'e çıkarabilir.

### Çözüm 2 — find_peaks Parametrelerini Hizala

python

# Analiz scripti: distance=20

# V4:             distance=15  ← TUTARSIZ

# Önerilen — her ikisinde de aynı:

find_peaks(hist_s, height=min_height, distance=15, prominence=10)

### Çözüm 3 — Vadi Genişliği Kontrolü Ekle

Sorun: Geniş düz boşlukta argmin rastgele düşüyor (19_slice0030 senaryosu).

python

valley_region_check = hist_s[max(0,valley_idx-10):min(255,valley_idx+10)]

valley_width = (valley_region_check < 0.5 * hist_s[brain_peak]).sum()

if valley_width > 15:   # geniş boşluk, gerçek vadi değil

return _fallback_t_white(img_max), "fallback_shallow_valley"

Normal vadide genişlik 5–10 piksel. Geniş boşlukta 30–70 piksel.

### Çözüm 4 — img_p95 Tabanlı t_white Alt Sınırı

Sorun: t_white çok düşük çıktığında beyin kenar pikselleri silinebilir.

python

SAFETY_MARGIN = 30

img_p95 = float(np.percentile(img[fg_mask], 95))

t_white = max(t_white, int(img_p95) + SAFETY_MARGIN)

Örnek: img_p95=123, t_white=149 → max(149, 153) = 153. 19_slice0030'da bu kontrol olsaydı t_white=153'e çekilirdi, halo_p5=153 — sınırda ama beyin güvenliği artardı.

### Çözüm 5 — Feedback Stratejisini Düzelt

Sorun: %0.5 hedefi kafatası varlığını sorgulamıyor.

python

# hist_white_pct: fg piksellerinin kaçı 220+ HU (kafatası bandı)

hist_white_pct = (img[fg_mask] >= 220).mean() * 100

if hist_white_pct < 0.5:

target = 0.05   # az kafatası var, düşük hedef

else:

target = 0.5    # normal hedef

Bu değişiklik 796 slice'taki boş feedback turlarını büyük ölçüde engellerdi.

### Çözüm 6 — Sınıf Bazlı Separation Eşiği

python

if slice_class == 'very_thin':

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 10

elif slice_class == 'thin':

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 12

else:

PEAK_MIN_SEPARATION_HU = 15

## 14. V1/V2/V3/V4 Genel Karşılaştırma

| Özellik | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Derinlik sınırı | Yok | 25 px sabit | 8–20 px dinamik | 25–147 px tablolu |
| t_white yöntemi | Sabit formül | Sabit formül | Histogram vadi | find_peaks vadi |
| Yön sayısı | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Başlangıç noktası | Kenar | Kenar | Kenar | Gerçek sınır |
| Yön etkileşimi | Paylaşımlı out ❌ | Bağımsız ✓ | Bağımsız ✓ | Bağımsız ✓ |
| Halo kalite ölçümü | Yok | Yok | Yok | halo_mean ✓ |
| Hiç silinmeyen | 32 | 32 | 36 | 9 |
| Ort. halo px | 584.7 | 584.7 | 539.7 | 620.7 |
| Beyin yenme riski | Düşük | Düşük | 11 slice | 1 slice |
| Histogram başarısı | — | — | %68.8 | %0.2 |

## 15. Sonuç

V4, dört somut bug düzeltmesi ve gerçek ölçüm verisine dayalı dinamik MAX_DEPTH tablosuyla önceki versiyonların en yapısal sorununu — yetersiz derinlik — büyük ölçüde çözdü. Hiç silinmeyen slice sayısının 36'dan 9'a inmesi ve halo_mean=250 kalite göstergesi V4'ün temel katkılarıdır.

Ancak PEAK_MIN_SEPARATION_HU=40 parametresi bu veri setinde %99.8 fallback üretiyor — histogram vadi tespiti altyapısı işlevsiz kalıyor. V4 pratikte V2'nin sabit formülüyle çalışıyor; yalnızca MAX_DEPTH ve yön sayısı iyileştirilmiş durumda. Bu tek parametre değişikliği (PEAK_MIN_SEPARATION_HU=12) ve feedback stratejisinin düzeltilmesi V5'in öncelikli hedefleri olmalıdır.